Bow Screw Pin Shackle - Specification Chart

| Part No. | Weight (kg) | WLL (T) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | L (in) | M (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XNSPAS06 | 0.32 | 2.00 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 1/2 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 |
| XNSPAS07 | 0.62 | 3.25 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 5/8 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 |
| XNSPAS08 | 1.03 | 4.75 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 3/4 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 |
| XNSPAS09 | 1.66 | 6.50 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 7/8 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 |
| XNSPAS10 | 2.31 | 8.50 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.07 |
| XNSPAS11 | 3.42 | 9.50 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1-1/8 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.59 |
| XNSPAS12 | 4.56 | 12.00 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1-1/4 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.16 |
| XNSPAS13 | 6.35 | 13.50 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1-1/8 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.84 |
| XNSPAS14 | 8.15 | 17.00 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1-1/2 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.35 |
| XNSPAS15 | 14.70 | 25.00 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1-3/4 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.08 |

Available Working Load Limits: 2 tonne to 25 tonne
Construction: Drop Forged Steel
Safety Factor: 6:1
Certification: Fully Tested and Supplied with Certificate
Applications: Lifting, towing, recovery, transport, and rigging operations.