| Part Code | Weight (kg) | WLL (T) | A (in) | B (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | K (in) | L (in) | M (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XNSPDS06 | 0.28 | 2.00 | 0.81 | 0.63 | 1/2 | 1.81 | 1.18 | 1.66 | 3.03 | 0.38 | 2.69 |
| XNSPDS07 | 0.54 | 3.25 | 1.06 | 0.75 | 5/8 | 2.32 | 1.50 | 2.04 | 3.76 | 0.44 | 3.34 |
| XNSPDS08 | 0.92 | 4.75 | 1.25 | 0.88 | 3/4 | 2.75 | 1.81 | 2.40 | 4.53 | 0.50 | 3.97 |
| XNSPDS09 | 1.41 | 6.50 | 1.44 | 1.00 | 7/8 | 3.20 | 2.10 | 2.86 | 5.33 | 0.50 | 4.50 |
| XNSPDS10 | 2.14 | 8.50 | 1.69 | 1.13 | 1 | 3.69 | 2.38 | 3.24 | 5.94 | 0.56 | 5.13 |
| XNSPDS11 | 3.06 | 9.50 | 1.81 | 1.25 | 1-1/8 | 4.07 | 2.69 | 3.61 | 6.78 | 0.63 | 5.71 |
| XNSPDS12 | 4.30 | 12.00 | 2.03 | 1.38 | 1-1/4 | 4.53 | 3.00 | 3.97 | 7.50 | 0.69 | 6.25 |

Product Specifications

- Type: Dee (D) Screw Pin Shackle

- Material: Drop Forged Steel

- Working Load Limit (WLL): 2 Tonne to 12 Tonne

- Safety Factor: 6:1